FASIT; EKSAMEN I BIP 180  Boring	DATO:     8.12.2006

# OPPGAVE  1   Borestrengsbelastning

En vertikal brønn skal bores nedover til h = 2500m under boredekket på en fast plattform (brønnhodet står rett under boredekket).  Planlagt boreslamtetthet er m = 1200 kg/m3, og viskositet er 15 cP.  Det er tilgjengelig 5”, 25.60 lb/ft, premium grad E borerør, med kobling NC50 (XH).  Det skal brukes hV = 120 m med 7.75” vektrør med indre diameter IDV = 2.75 ”.

Fra tabeller:	mS=40.0 kg/m mV=208.8 kg/m IDS=88.9 mm=3.5 inch

KY=1845 kN MY=55 kNm PY=827 bar	(flytgrenser, borerør)

k=1−ρmρS=1−12007850=0.847134		(beregnet)

- 1. Maksimal aksiell belastning av borestrengen før slamsirkulasjon starter:

KA=(mS(h−hV)+mVhV)gk=(40(2500−120)+208.8⋅120)9.81⋅0.84713=999.373 kN

2. Sikkerhetsfaktor mot flyt:	SF=KYKA=1845999.373=1.846

- Den borekrona som brukes skal ha en trykk-kraft mot formasjonen på  KB = 120 kN.  En regner med at dysekraften er omtrent KD = 5 kN.  Den korteste vektrørsseksjonen som kan brukes når minst 1/3 av vektrørene skal være i strekk:

mV23hVgk=(KB+KD)103 ⇒ hV=3(KB+KD)1032mVgk=3⋅125⋅1032⋅208.8⋅9.81⋅0.84713=108.056 m

En del av vektrørene må være i strekk så ikke variasjoner i WOB gir kompresjon i borerør rett over BHA.  De spinklere borerørene tåler strekk mye bedre enn kompresjon.

- Under rotasjon av borestreng uten boring blir det på grunn av friksjon et dreiemoment ved toppen av borestrengen på  MF = 12 kNm.  Maksimalt slamtrykk øverst, inne i borerøret, er PT = 260 barg under boring.  Sikkerhetsfaktoren må aldri bli mindre enn SF = 1.5.  Beregn med denne sikkerhetsfaktoren maksimalt dreiemoment som kan brukes på borekrona under boring, og vis at det blir mindre enn 8 kNm.  (Anta også her at dysekraften er 5 kN, og at kraft mot formasjonen er 120 kN).

Av formelark:	MB=MY1SF2−ΔP2PY2−(KA−KB−KD)2KY2−MF=

55 kNm11.52−26028272−(999.373−120−5)218452−12 kNm=7.132 kNm <  8 kNm

- Løpeblokka har 6 trinser (n = 12), friksjonsfaktor er  kT = 1.04,  og masse av løpeblokk og løfteutstyr er  M = 3400 kg.  En tripper ut fra 2500 m dybde.

1. Største strekk i heisekabel (i tårnet) under tripping ut av brønnen:

KF=kT−11−kT−n(Mg+KA)=1.04−11−1.04−12(3400⋅9.81⋅10−3+999.373)=110.039 kN

2. Største løftehastighet av borestreng med en motor som leverer EM=780 kW og det er en overføringseffektivitet på η=0.75 fra motor til kabel inn på trommel:

Effekt inn = Effekt ut:  ηEM=nvKF ⇒ v=ηEMnKF=0.75⋅780 kW12⋅110.039 kN=0.443 m/s

OPPGAVE  2   Pumping

For boring av brønnen i oppgave 1 ønskes en slamsirkulasjonsrate på minst  Q = 2300 lit./min og et pumpetrykk på minst PP = 260 bar.  Friksjonstrykkfallet fra slampumpa til toppen kan en se bort fra.  Friksjonstrykkfallet i annulus er ΔPFA=9 bar.  Brønndata: Dybde 2500m, lengde av vektrørsseksjon 120 m.  Slamdata:  tetthet  1200 kg/m3,  slamviskositet  μm=15 cP (data gitt i oppgave 1).  NB!  Indre diameter av borerørskobling skal være 88.9 mm = 3.5 ”, feil i tabell ”Geom”.  Fra tabeller:  N2 = 170,  N3 = 971

- Friksjonstrykkfallet inne i borestrengen, fra toppen og ned til dysene i borekrona:

ΔPFS=(N2(h−hV)+N3hV)10−4ρm0.8μm0.2=(170⋅(2500−120)+971⋅120)10−41.20.8150.2=103.634 bar

- 1. Maksimalt dysetrykk med 260 bar pumpetrykk, (omtrent 57% av det totale trykk):

ΔPD=PP−ΔPFS−ΔPA=260−103.634−9=147.366 bar ⇒ ΔPDPP=147.366260=0.5668Dette er akseptabelt da det ligger mellom relative dysetrykkoptimaliseringer for hydraulisk kraft og for hydraulisk energi.

2. Maksimal dysekraft  (Dysefaktor CD = 0.95), først dysehastighet på slam:

vD=CD2ΔPDρm=2⋅147.366⋅1051200=148.884 m/s

KD=m v=QmρmvD=(230060000)⋅1200⋅148.884=6849 N=6.849 kN

Ut fra b) vil en altså at slampumpa skal levere minst 260 barg.  En har tilgjengelig triplex slampumper med følgende data:

Slaglengde:		L = 10” (tommer)	Volumeffektivitet:		ηV=0.98

Elektrisk effekt inn:	E=1000 kW		Samlet mekanisk pumpeeffektivitet,

Topphastighet:	n = 120 slag/min	transmisjonseffektivitet og

Foring:			D = 5.5”		elektrisk motoreffektivitet:	η=0.62

- 1. Maksimal volumrate levert fra slampumpa:

QP=ηV314πD2Ln=0.98⋅314π5.5210⋅0.02543120 m3/min=1.373552 m3/min=1373.552 l/min

2. Maksimalt pumpetrykk (vis at det blir omtrent 260 bar):

PP=ηVηEQP=0.98⋅0.62⋅1000⋅103 W1.37355260 m3/sec=265.414 bar

3. Antall slampumper en må bruke: N≥QmQP=23001373.552=1.674 ⇒ N=2

OPPGAVE  3   Dimensjonering av foringsrør

Etter å ha boret ned til 2500m skal en sette 10.750” foringsrør.  Fraktureringstrykket ved 2500m dybde ble målt til PF = 630 barg.  En skal fortsette med samme slamtetthet (1200 kg/m3), og en regner med at ved tap av slam til mulig lavtrykks-sone vil maksimalt 40% av foringsrøret tømmes.  Det kreves sikkerhetsfaktorer på minst SFA = 1.8 mot avrivning,        SFS = 1.3 mot sprengning, og SFC = 1.1 mot kollaps.  Gasstetthet kan regnes til ρG=260 kg/m3.  Når slam står lenge kan det degenerere til en tetthet på ρD=1035 kg/m3 (vektstoff faller ut, men ikke salt).

- 1. Sprengningstrykk ved en mulig gasskicksituasjon:

ΔPS=PF−ρGgh=630−260⋅9.81⋅2500⋅10−5=566.235 bar

2. Størst belastning av foringsrøret på toppen (Størst trykkforskjell mellom inn og utside av foringsrøret).

- 1. Maksimum kollapstrykk ved mulig frakturering og tap av slam til lavtrykks-sone:

ΔPC=ρmg0.4h=1200⋅9.81⋅0.4⋅2500=11772000 Pa=117.72 bar

2. Størst belastning ved slamnivå (0.4⋅2500=1000 mdybde) og nedover til bunnen.

Ved sementering brukes sementpasta med tetthet ρC=1580 kg/m3.  Pumpevæske (etter sement) har tetthet ρP=1035 kg/m3.  Det skal sementeres opp til 300 m over bunnen av forrige foringsrør som går ned til en dybde på 1500 m.  Da det er konstatert noen utrasninger under boring slik at volumet av sement er vanskelig å beregne, antar en ”worst case” hvor sementpastaen under nedpumping fyller foringsrøret helt.

- 1. Maksimum sprengningstrykk og maksimum kollapstrykk ved sementering:

Sprengningstrykk: Sement inni foringsrør, trykk Pi; slam på utsiden, trykk Po.

ΔPCS=Pi−Po=ρCgh−ρmgh=(ρC−ρm)gh=(1580−1200)9.81⋅2500⋅10−5=93.195 bar

Kollapstrykk: Pumpevæske inni foringsrør, trykk Pi; sement opp til hC på utsiden, trykk Po.

ΔPCC=Po−Pi=(ρCghC+ρmg(h−hC))−ρPgh=((ρC−ρm)hC+(ρm−ρP)h)g=

((1580−1035)1300+(1200−1035)2500)9.81⋅10−5=88.928 bar

Her er hC=2500−1500+300=1300 m

2. I begge tifeller er belastningen størst i bunnen av brønnen (trykk beregnet der).

- 1. Dimensjonerende sprengnings- og kollaps-trykk finnes i a) og b) (størst verdier):

ΔPSD=566.235 bar ΔPCD=117.72 bar

2. Det letteste foringsrøret som tilfredsstiller trykk-kravene:

Her bør en regne om til trykkverdier inkludert sikkerhetsfaktorer for direkte sammenligning med tabellverdier:  ΔPSR=SFSΔPSD=1.3⋅566.235=736.106 bar

ΔPCR=SFCΔPCD=1.1⋅117.72=129.492 bar

Letteste foringsrør:  10.75”, 88.6 daN/m, Q125, med ΔPSF=764 bar ΔPCF=418 bar

3. Sikkerhetsfaktorene mot sprengning og kollaps:

SFSF=ΔPSFΔPSD=764566.235=1.349 SFCF=ΔPCFΔPCD=418117.72=3.551

- 1. Største aksielle belastning, indre volum Vi = Aih, hvor, fra tabell Ai = 47.29 l/m = 47.2910−3 m3/m.   Vi = Aih = 47.2910−3⋅2500 m3 = 118.225 m3.

Degenerert boreslam, med sikkerhetsfactor:

KAD=(mFg)h1−ρDρS=886⋅25001−1035785010−3=1922.96 kN SFAD=KYKAD=97101922.96=5.05

Under sementering, overvekt av sement i tillegg, slam ikke rukket å degenerere:

KAD=(mFg)h1−ρmρS+(ρC−ρm)gVi=886⋅25001−12007850+(1580−1200)9.81⋅118.2510−3=2317.12 kN SFAD=KYKAD=97102317.12=4.191

2. Sementering er dimensjonerende for aksial belastning (størst belastning).

Indre volum er her beregnet av tabellverdi av kapasitet som i tabell vedlagt her er definert som liter per meter = 10-3 m2.  Det kan også beregnes av tabellverdi av indre diameter, svaret kan da bli litt forskjellig.

OPPGAVE  4   Gasskick

I en vertikal brønn boret ned til h = 2800m under boredekket begynner nivået i returtank for boreslam å stige.  Pumperate av slam er Qm = 2300 l/min, slamtetthet er 1200 kg/m3, og viskositet er 15 cP.  Etter tm = 152 sek. er det tydelig at en kick er på gang og slampumpe stanses og BOP stenges.  Det er da blitt et overskuddsvolum på Vi =  9.1 m3 i returtanken.  Etter stabilisering av trykk er det PB = 19 barg på toppen, inne i borestrengen, og PA = 31 barg i annulus, rett under BOP.

Lengde av vektrørsseksjon:					hV  =	120 m

Indre volum av borestreng (både borerør og vektrør):	Vi = 	21 m3

Annulus tverrsnittsareal utenfor vektrørene:			AV = 	0.0512 m2

Annulus tverrsnittsareal utenfor borerørene:			AS = 	0.0730 m2

- 1. Trykket i bunnen av brønnen etter at BOP er stengt (reservoartrykk):

PR=PB+ρmgh=19+1200⋅9.81⋅2800⋅10−5=348.616 bar

2. Høyde av blandinga av boreslam og innstrømmet reservoarfluid over bunnen:

hK=hV+ΔVi+Qmtm−AVhVAS=120+9.1+230060000152−0.0512⋅1200.0730=240.311 m

- 1. Tettheten ρi av innstrømmet reservoarfluid:

ρi=ρm−PA−PBg hK1+QmtmΔVi=1200−(31−19)1059.81⋅240.3111+2300⋅15260000⋅9.1=365.051 kg/m3

Det har strømmet inn i brønnen en lett fluid, antagelig mest gass.

Drepeslam skal gi en overtrykksmargin (sikkerhetsmargin) på ΔPS=8 bar i bunnen av brønnen.  2. Drepeslam må da ha en tetthet på:

ρD=PR+ΔPSg h=(348.616+8)1059.81⋅2800=1298.296 kg/m3

- 1. For å sirkulere ut borestrengen med dreperate QD = 500 liter/min tar det en tid:

ΔtS=ViQD=215001000=42 min =2520sec=0.7 time

2. For å sirkulere ut annulus:

ΔtA=AVhV+AS(h−hV)QD=0.0512⋅120+0.073⋅(2800−120)5001000=403.568min=24214sec=6.7233 timeFor å sirkulere ut hele brønnen tar det en tid: Δt=ΔtS+ΔtA=42+403.568=445.568min=26734sec=7.4233 time=7time25min34sec

3. En kan vite at innstrømmet fluid er sirkulert ut når:  utsirkulering har pågått lenger enn beregnet utsirkuleringstid, det ikke lenger kommer gassbobler i returslam, tetthet og andre egenskaper av returslam er lik de i nedpumpet slam, trykket i annulus er blitt stabilt, slår en av slampumpa (stanser utsirkulering) blir annulustrykk lik trykk på toppen av borestrengen.

- En velger ”wait and weigh” metoden for utsirkulering.  En har funnet at ved valgt utsirkuleringsrate så er dysetrykkfallet PDm = 21 bar og friksjonstrykkfallet PFm = 28 bar med tidligere boreslam i borestrengen (valgt slamrate er nå på 500 liter/min).

1. Trykkøkning når en starter utsirkulering av brønnen er 21 + 28 = 49 bar.

2. Rett etter sirkulasjonsstart er nå trykket på toppen av borestrengen PB + 49 bar =   68 bar.  En lar det øke til 68 bar + PS = 68 + 8 = 76 bar før en begynner å regulere trykket ned ved å åpne utslippsventil under BOP.  Deretter reguleres trykket lineært med tiden mot beregnet trykk med drepeslam i borestrengen (men ikke i dysene), slik at denne verdien nåes etter beregnet utsirkuleringstid for borestrengen (tS).  Når drepeslam når dysene får en et trykkhopp, dette reguleres ikke vekk, deretter holdes trykket på toppen av borestrengen konstant mens annulus sirkuleres ut med drepeslam.

3. Drepeslam har samme viskositet som tidligere slam (15 cP).  Trykket på toppen av borestrengen en må regulere mot er statisk trykk på toppen av borestrengen med drepeslam i strengen, dette er null når en har ønsket trykk i bunnen, pluss friksjons-trykkfall PFD med drepeslam, pluss dysetrykkfall med tidligere slam (21 bar).

ΔPFD=ρDρm0.8μDμm0.2ΔPFm=1298.29612000.815150.228=29.82 bar

Trykket en må regulere mot blir da:  ΔPFD+ΔPDm=29.82+21=50.82 bar